ΕΥΡΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΠΟ ΟΠΗ ΕΝΥΔΡΕΙΟΥ

Το θέμα το έθεσε ο ΝΙΚ25 που είναι έμπειρος σε κατασκευές ενυδρείων κλπ. Έριξε την ιδέα και εγώ απλώς έκανα τους υπολογισμούς.

ΘΕΜΑ

Έχω ένα ενυδρείο με οπή διαμέτρου χ. Ποια η παροχή αν το φορτίο νερού στην οπή είναι Η (σε μέτρα m)?

ΛΥΣΗ

Η παροχή δίνεται από τη σχέση: Q=u ∙ S       όπου     u= θεωρητική ταχύτητα εκροής

S= εμβαδόν στομίου

Εφαρμόζω το θεώρημα του Bernoulli από το σημείο Α στο σημείο Β

ΗΑ=ΗΒ  ,

Θεωρώ

Πως ο ρυθμός πτώσης της ελεύθερης επιφάνειας του ενυδρείου είναι πολύ πολύ αργός, συνεπώς uA≈0

Η πίεση στη ελεύθερη επιφάνεια του ενυδρείου είναι ίση με την ατμοσφαιρική ΡΑ=0

Η μέτρηση των θετικών Ζ αρχίζει από το Β προς τα πάνω και προκύπτει ότι ΖΑ=Η και ΖΒ=0

Η πίεση που δέχεται το ρευστό  μόλις βγαίνει από την οπή είναι ίση με την ατμοσφαιρική ΡΒ=0

ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΩ

Έχω: uB=        , ταχύτητα εκροής στο σημείο Β

Η παροχή Q=u ∙ S              όπου u=uB

S= π∙R2=π∙(d2/4)  , π =3,14…

d=εσωτερική διάμετρος στομίου

αυτή η παροχή που βρέθηκε είναι η ιδανική(θεωρητική) η τελική της τιμή καθορίζεται από έναν συντελεστή ο οποίος ονομάζεται συντελεστής συστολής και εξαρτάται μόνο από την ακριβή διαμόρφωση του τοιχώματος του ενυδρείου

Έτσι η πραγματική παροχή είναι:

Qπραγματική= CC ∙ Qιδανική(θεωρητική)